TOURS PANASUR E.I.R.L.

RUC: 20259263230

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

Area: AMB | Normas: ISO 14001:2015 (8.1), Ley 27314, DL 1278, DS 014-2017-MINAM

| Codigo | TP-PRO-AMB-002 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha de Emision | 08 de Marzo de 2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Revisado por | Giancarlo Huamani Calero — Ing. SST |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# Control de Cambios

| Ver. | Fecha | Descripcion | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/03/2026 | Emision inicial | INNOVAQ SOLUTIONS |

# 1. Objetivo

Establecer la metodologia para la segregacion, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final de los residuos solidos generados por Tours Panasur, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental peruana.

# 2. Alcance

Aplica a todos los residuos solidos generados en las instalaciones de Arequipa (taller, oficina) y en los frentes de trabajo de proyectos.

# 3. Referencias Normativas

ISO 14001:2015 (8.1), Ley 27314, DL 1278, DS 014-2017-MINAM

# 4. Definiciones

| Termino | Definicion |
| --- | --- |
| Residuo Peligroso (RESPEL) | Residuo que por sus caracteristicas (corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, patogenicidad) representa un riesgo significativo para la salud o el medio ambiente. |
| EO-RS | Empresa Operadora de Residuos Solidos, autorizada por MINAM para el manejo de residuos. |
| Manifiesto | Documento que acredita la entrega de residuos a una EO-RS autorizada. |

# 5. Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Ing. SST / Coordinador Ambiental | Definir puntos de acopio. Gestionar EO-RS. Verificar manifiestos. |
| Todo el personal | Segregar residuos correctamente segun codigo de colores NTP 900.058. |
| Administrador | Gestionar contratos con EO-RS. Archivar manifiestos por 5 anos. |

# 6. Descripcion del Procedimiento

## 6.1 Segregacion en Origen

Se segregan residuos segun NTP 900.058: Rojo (peligrosos: aceites, filtros, mangueras contaminadas), Amarillo (metales), Azul (papel/carton), Blanco (plastico), Marron (organicos), Negro (no reciclables). Cada punto de acopio tiene contenedores etiquetados.

## 6.2 Almacenamiento Temporal

RESPEL: Almacen techado, piso impermeabilizado, bandeja de contencion, MSDS disponible, acceso restringido, extintores. No peligrosos: Zona limpia, separada, senalizada. Tiempo maximo de almacenamiento: RESPEL 90 dias, No peligrosos 180 dias.

## 6.3 Transporte y Disposicion

Solo a traves de EO-RS autorizada por MINAM. Se emite manifiesto por cada entrega. El Coordinador Ambiental verifica: autorizacion vigente de la EO-RS, vehiculo con autorizacion MTC, destino final autorizado.

## 6.4 Registro y Trazabilidad

Se registra cada entrega en TP-FOR-AMB-001. Se archivan manifiestos firmados. Se reporta trimestralmente a la Gerencia.

# 7. Registros Asociados

- TP-FOR-AMB-001 (Registro de Generacion de Residuos)

- Manifiestos de EO-RS (originales firmados)

- Autorizaciones vigentes de EO-RS

- Declaracion Anual de Residuos Solidos (SIGERSOL)

# 8. Indicadores de Seguimiento

- % de residuos dispuestos con EO-RS autorizada (Meta: 100%)

- Tasa de reciclaje (Meta: >= 30%)

- Incidentes ambientales por mala disposicion (Meta: 0)

# 9. Firmas de Aprobacion

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS SAC Consultor SIG | Giancarlo Huamani Calero Ingeniero SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: ______________ | Firma: ______________ | Firma: ______________ |
| Fecha: ___/___/2026 | Fecha: ___/___/2026 | Fecha: ___/___/2026 |

Powered by INNOVAQ SOLUTIONS SAC | contacto@innovaqsolution.com