TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO

Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de flota vehicular y equipo pesado

| Codigo | TP-PET-MAN-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Mecanico de equipo pesado (Miguel Torres), Ayudante de mecanica, Supervisor

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes de seguridad

- Guantes de cuero

- Botas punta de acero

- Overol de seguridad

- Proteccion auditiva (si motor encendido)

- Careta facial (si esmerilado/soldadura)

# 3. Herramientas y Equipos

- Caja de herramientas completa

- Gata hidraulica con capacidad certificada

- Torres de soporte (caballetes)

- Manometro

- Torquimetro

- Multimetro

- Kit de LOTO (candados, tarjetas, dispositivos)

# 4. Pre-Requisitos

- Orden de trabajo de mantenimiento (TP-FOR-MAN-001)

- ATS completado

- LOTO verificado si interviene sistema energizado

- Area de trabajo senalizada

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparacion y LOTO | 1. Estacionar equipo en area de mantenimiento (piso firme, nivelado). 2. Apagar motor. 3. Si se interviene sistema hidraulico, electrico o mecanico con energia almacenada: APLICAR LOTO. 4. Bloquear: llave de contacto, bateria, sistema hidraulico. 5. Colocar tarjeta 'NO OPERAR' visible. 6. Verificar energia cero (intentar arranque, medir voltaje, verificar presion). | Activacion involuntaria, inyeccion hidraulica | LOTO completo, verificacion energia cero |
| Inspeccion y Diagnostico | 1. Revisar bitacora del equipo (TP-FOR-MAN-002). 2. Inspeccionar visualmente (fugas, danos, desgaste). 3. Diagnosticar la falla o verificar segun programa preventivo. 4. Definir alcance de la intervencion. | Diagnostico incorrecto, falla no detectada | Bitacora actualizada, inspeccion sistematica |
| Ejecucion del Mantenimiento | 1. Seguir procedimiento del fabricante (manual tecnico). 2. Usar herramientas adecuadas y calibradas. 3. Si requiere levantar vehiculo: gata certificada + caballetes obligatorios (NUNCA trabajar solo con gata). 4. Drenar fluidos en contenedor RESPEL. 5. Reemplazar componentes segun especificacion. | Aplastamiento, derrame, lesion | Caballetes, contenedor RESPEL, herramienta correcta |
| Pruebas Post-Mantenimiento | 1. Retirar LOTO en orden inverso (solo la persona que lo coloco). 2. Verificar que no queden herramientas dentro del equipo. 3. Arrancar motor y verificar funcionamiento: frenos, direccion, luces, instrumentos, sistemas intervenidos. 4. Prueba en vacio antes de liberar para operacion. | Falla post-reparacion | Prueba funcional, verificacion LOTO retirado |
| Cierre y Registro | 1. Completar orden de trabajo con: trabajos realizados, repuestos usados, horometro. 2. Actualizar bitacora del equipo. 3. Disponer residuos: aceites usados, filtros, mangueras en contenedores RESPEL. 4. Limpiar area de trabajo. | Registro incompleto, residuo mal dispuesto | Orden de trabajo, bitacora, segregacion RESPEL |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO trabajar bajo vehiculo sostenido solo por gata hidraulica.

PROHIBIDO retirar LOTO de otra persona.

PROHIBIDO operar equipo con LOTO activo.

PROHIBIDO verter aceites o fluidos al suelo.

PROHIBIDO soldar en componente presurizado o con fluido inflamable.

# 7. Respuesta a Emergencias

Inyeccion hidraulica: NO extraer objeto. Aplicar presion, trasladar a emergencia medica URGENTE (puede causar amputacion en horas). Derrame de fluidos: Contener con panos absorbentes, depositar en RESPEL. Incendio: Extintor PQS, evacuar taller si no se controla en 30 segundos.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |