TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

Actividad: Transporte de carga general y materiales

| Codigo | TP-PET-OPE-001 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Operador de volquete (Licencia AIIB/AIIIB), Vigia/Cuadrador (en zona de carga/descarga)

# 2. EPP Requerido

- Casco con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Botas punta de acero

- Guantes de badana

- Chaleco reflectivo Clase 2

- Proteccion auditiva (tapones)

- Bloqueador solar FPS 50+

# 3. Herramientas y Equipos

- Volquete 15 m3 con GPS y alarma retroceso

- Extintor PQS 6 kg

- Botiquin primeros auxilios

- Triangulos de seguridad (3)

- Conos de seguridad (4)

- Cunas para ruedas (2)

- Linterna

- Radio de comunicacion

# 4. Pre-Requisitos

- Check-list pre-uso (TP-FOR-SST-001) completado y APROBADO

- ATS del dia completado (TP-FOR-SST-005)

- Licencia de conducir vigente

- EMO vigente con aptitud para conduccion

- SCTR vigente

- Ruta programada y comunicada al Supervisor

- Condiciones climaticas evaluadas (no operar con visibilidad <50m, tormenta electrica o nevada)

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificacion Pre-Operacion | 1. Completar check-list pre-uso (TP-FOR-SST-001): frenos, luces, llantas, niveles, instrumentos, espejos, cinturon, bocina, alarma retroceso, extintor, botiquin, triangulos. 2. Si detecta falla critica: NO operar. Reportar al mecanico y Supervisor. 3. Encender GPS y verificar comunicacion radial. | Falla mecanica en ruta, colision | Inspeccion diaria, mantenimiento preventivo |
| Carga del Vehiculo | 1. Posicionar vehiculo en zona de carga segun indicacion del vigia. 2. Verificar que la carga no exceda capacidad nominal del volquete. 3. Asegurar distribucion uniforme de la carga. 4. Verificar que la tolva cierre completamente. 5. Obtener autorizacion de despacho. | Sobrecarga, desequilibrio, caida de material | Balanza de control, vigia, verificacion visual |
| Conduccion en Ruta | 1. Respetar limites de velocidad: zona urbana 30 km/h, carretera recta 60 km/h, curvas 20 km/h, zona de obra 15 km/h. 2. Mantener distancia de seguimiento minima 3 vehiculos. 3. Usar cinturon de seguridad permanentemente. 4. No usar telefono celular durante la conduccion. 5. Parada de descanso obligatoria cada 4 horas (minimo 15 minutos). 6. Comunicar posicion por radio cada hora. 7. En caso de neblina: encender luces, reducir velocidad, si visibilidad <50m DETENERSE. | Volcadura, colision, atropello, fatiga | GPS con alerta velocidad, descansos, comunicacion |
| Descarga | 1. Ingresar a zona de descarga solo con autorizacion del vigia. 2. Posicionar vehiculo segun senales del vigia (comunicacion visual y radial). 3. Mantener minimo 3 metros del borde de talud/deposito. 4. Activar freno de estacionamiento. 5. Levantar tolva gradualmente. 6. Vigia permanece en posicion visible durante toda la maniobra. 7. Bajar tolva completamente antes de avanzar. | Caida a desnivel, atrapamiento, caida de material | Vigia permanente, distancia al borde, freno estacionamiento |
| Post-Operacion | 1. Estacionar en area designada. 2. Aplicar freno de estacionamiento y cunas. 3. Reportar kilometraje/horometro del turno. 4. Reportar cualquier anomalia detectada al Supervisor. 5. Entregar llave y radio al relevo o al Supervisor. | — | Reporte de fin de turno |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO operar bajo efectos de alcohol o drogas (tolerancia CERO).

PROHIBIDO exceder limites de velocidad bajo cualquier circunstancia.

PROHIBIDO operar con fatiga o somnolencia — DETENER vehiculo en zona segura.

PROHIBIDO transportar pasajeros no autorizados.

PROHIBIDO operar con check-list pre-uso no aprobado.

PROHIBIDO realizar maniobras de retroceso sin vigia en zona de obra.

DETENER operacion inmediatamente ante: tormenta electrica, nevada, neblina densa, falla mecanica, condicion insegura.

# 7. Respuesta a Emergencias

Volcadura: Detener otros vehiculos, senalizar a 50m, no mover al herido (excepto riesgo de incendio), reportar al Supervisor, activar cadena de emergencias (TP-PLA-SST-002). Derrame: Contener con kit anti-derrame, reportar al Ing. SST. Falla mecanica: Estacionar en berma/pullover, senalizar, reportar al Supervisor y mecanico.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |