TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — TRANSPORTE DE RELAVES FILTRADOS

Actividad: Transporte de relaves filtrados planta-deposito (San Gabriel)

| Codigo | TP-PET-OPE-002 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Operador de volquete (Licencia AIIB + Cert. MATPEL), Vigia en zona de carga y descarga

# 2. EPP Requerido

- Casco con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Respirador con filtros P100

- Guantes de nitrilo

- Botas punta de acero

- Chaleco reflectivo Clase 2

- Traje Tyvek (en zona de carga/descarga)

- Bloqueador solar FPS 50+

- Oximetro portatil

# 3. Herramientas y Equipos

- Volquete con tolva hermetica y GPS

- Kit anti-derrame (panos, salchichas, bolsas RESPEL)

- Extintor PQS 6 kg

- Botiquin con oxigeno portatil

- MSDS del relave filtrado

- Radio comunicacion

# 4. Pre-Requisitos

- Check-list pre-uso APROBADO

- ATS del dia completado

- Certificacion MATPEL vigente

- EMO con aptitud para altura y exposicion quimica

- SpO2 >=88% al inicio del turno (si <88% NO opera)

- MSDS del material conocida por el operador

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Control de Salud Pre-Turno | 1. Medicion de SpO2 con oximetro portatil. 2. Si SpO2 >=88%: autorizado. Si 85-87%: monitoreo cada 2h. Si <85%: NO autorizado, derivar a medico. 3. Registrar en control diario de salud. | Mal de altura, desvanecimiento | Oximetro, protocolo aclimatacion |
| Carga de Relaves | 1. Posicionar en zona de carga con EPP completo (incluir respirador P100 y guantes nitrilo). 2. Verificar que tolva hermetica esta en buen estado. 3. Carga automatizada/con equipo mecanico. 4. Verificar cierre hermetico de tolva. 5. Limpiar exterior del vehiculo si hay contacto con relave. | Exposicion a metales, derrame | Tolva hermetica, EPP quimico, lavado |
| Transporte en Ruta | 1. Respetar limites de velocidad del proyecto (max 40 km/h recta, 20 km/h curva). 2. Kit anti-derrame accesible. 3. Monitoreo de SpO2 cada 4 horas. 4. Comunicacion radial permanente. 5. Si detecta fuga/derrame de la tolva: DETENER, contener, reportar. | Volcadura, derrame ambiental, fatiga en altura | GPS, kit anti-derrame, monitoreo salud |
| Descarga en Deposito | 1. Ingresar al deposito solo con autorizacion del vigia y controlador. 2. Respetar distancia al borde segun marcacion del proyecto. 3. Descarga controlada con tolva hermetica. 4. Vigia permanente. 5. Retroceder lentamente con senalizacion. | Caida a deposito, derrame | Vigia permanente, senalizacion, distancia |
| Descontaminacion Post-Descarga | 1. Pasar por zona de lavado de vehiculos. 2. Lavado exterior de tolva y chasis. 3. Verificar que no quedan residuos de relave. 4. Retirar EPP contaminado y depositar en contenedor RESPEL. | Contaminacion cruzada | Lavado obligatorio, segregacion RESPEL |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO operar con SpO2 <85%.

PROHIBIDO abrir tolva fuera de zona autorizada.

PROHIBIDO transportar sin MSDS del material.

PROHIBIDO comer/beber/fumar durante manipulacion de relaves.

# 7. Respuesta a Emergencias

Derrame de relaves: DETENER, contener con kit, NO usar agua, reportar al Ing. SST. Si derrame >159L o afecta curso de agua: notificar OEFA en 24h. Emergencia medica por altura: Administrar oxigeno portatil, descender a menor altitud, evacuar a centro medico.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |