TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — EXCAVACION Y TRATAMIENTO DE FUNDACIONES

Actividad: Excavacion mecanizada y manual para fundaciones

| Codigo | TP-PET-OPE-003 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Operador de excavadora (certificado), Ayudantes (2 min), Vigia, Topografo

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Botas punta acero

- Guantes cuero

- Chaleco reflectivo

- Arnes si profundidad >2m

- Proteccion auditiva

# 3. Herramientas y Equipos

- Excavadora

- Retroexcavadora

- Nivel topografico

- Cinta metrica

- Detector de servicios enterrados

# 4. Pre-Requisitos

- PETAR si profundidad >1.5m

- ATS completado

- Estudio geotecnico del suelo

- Verificacion de servicios enterrados (agua, electrico, gas)

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificacion del Terreno | 1. Topografo marca ejes y limites de excavacion. 2. Verificar ausencia de servicios enterrados. 3. Evaluar condiciones del suelo (estabilidad, nivel freatico). 4. Instalar senalizacion perimetral (cinta, conos). | Interferencia con servicios, derrumbe | Deteccion previa, estudio geotecnico |
| Excavacion Mecanizada | 1. Excavadora opera fuera del perimetro de derrumbe (distancia = 1.5x profundidad). 2. Material excavado se deposita a min 1m del borde. 3. Vigia permanente controla acceso. 4. Si profundidad >1.5m: entibado obligatorio o talud segun angulo de reposo del suelo. | Derrumbe de paredes, atrapamiento | Entibado, angulo reposo, vigia |
| Tratamiento de Fundacion | 1. Verificar cotas y dimensiones con topografia. 2. Limpiar fondo de material suelto. 3. Compactar segun especificacion tecnica. 4. Protocolo de liberacion con QA/QC. 5. Proteger fundacion de agua/lluvia. | Calidad deficiente | Control topografico, protocolo QA/QC |
| Relleno (si aplica) | 1. Material de relleno aprobado por QA/QC. 2. Colocacion en capas segun especificacion (max 30cm). 3. Compactacion con rodillo o plancha vibradora. 4. Ensayo de densidad (proctor) cada capa o segun frecuencia de control. | Asentamiento, no conformidad | Ensayos de densidad, capas controladas |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO ingresar a excavacion >1.5m sin entibado.

PROHIBIDO trabajar bajo talud inestable.

PROHIBIDO estacionar equipos al borde de la excavacion.

# 7. Respuesta a Emergencias

Derrumbe: Evacuar zona inmediatamente, conteo de personal, activar rescate si hay atrapados (brigada + bomberos), NO ingresar sin asegurar estabilidad.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |