TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE

Actividad: Tendido y soldadura de geomembrana de polietileno de alta densidad

| Codigo | TP-PET-OPE-004 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Instalador de geomembrana (certificado), Soldador de termofusion (certificado), Ayudantes (3 min), QA/QC

# 2. EPP Requerido

- Casco con barbiquejo

- Lentes de seguridad

- Guantes de cuero

- Botas antideslizantes (suela lisa para no danar lamina)

- Arnes de cuerpo completo (en taludes >30°)

- Proteccion solar

# 3. Herramientas y Equipos

- Maquina de soldadura por termofusion (cuna caliente y extrusion)

- Tensiometro

- Equipo de prueba de vacio

- Cuchillas de seguridad retractiles

- Sacos de arena (lastre)

# 4. Pre-Requisitos

- Superficie preparada y aprobada por QA/QC

- ATS completado

- PETAR si trabajo en talud >1.8m

- Condiciones climaticas: no lluvia, viento <40 km/h, T° >5°C

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparacion de Superficie | 1. Verificar aprobacion de la subrasante (libre de piedras punzantes, raices, material organico). 2. Colocar geotextil de proteccion si especificado. 3. Verificar condiciones climaticas. | Punzonamiento de geomembrana | Liberacion QA/QC de subrasante |
| Tendido de Paneles | 1. Desenrollar panel en sentido del viento (de barlovento a sotavento). 2. Asegurar con sacos de arena cada 3m. 3. Dejar traslape minimo segun especificacion (tipico 15cm para soldadura). 4. No arrastrar lamina sobre superficie rugosa. 5. Si trabaja en talud: instalar lineas de vida, arnes obligatorio si >1.8m. | Caida en talud, dano a lamina | Lastrado, lineas de vida, tecnica correcta |
| Soldadura por Termofusion | 1. Calibrar maquina de soldadura segun temperatura y velocidad del fabricante. 2. Realizar probeta de prueba y ensayo de pelado antes de iniciar. 3. Soldar paneles con traslape uniforme. 4. Marcar con tiza cada junta soldada para trazabilidad. 5. No soldar con humedad en la superficie (secar con aire caliente). | Junta defectuosa, fuga | Probetas de prueba, control de parametros |
| Control de Calidad | 1. Ensayo de vacio (vacuum box) en toda la longitud de soldaduras de extrusion. 2. Ensayo de canales de prueba (air lance) en soldaduras de cuna caliente. 3. Ensayo destructivo de probetas cada 150m lineales de soldadura. 4. Reparar toda junta que no pase ensayo. 5. Documentar en protocolos de QA/QC. | No conformidad, fugas en operacion | Ensayos sistematicos, protocolos |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO soldar con lluvia, viento >40 km/h o temperatura <5°C.

PROHIBIDO pisar geomembrana con botas de suela agresiva.

PROHIBIDO soldar sin probeta de prueba aprobada.

# 7. Respuesta a Emergencias

Incendio por equipo de soldadura: Extinguir con extintor PQS. Caida en talud: Activar rescate vertical (equipo de rescate del proyecto).

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |