TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — INSTALACION DE GEOTEXTIL

Actividad: Tendido de geotextil no tejido (12 oz/yd2 y 20 oz/yd2)

| Codigo | TP-PET-OPE-005 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Instalador (2 min), Ayudantes (3 min)

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Guantes

- Botas antideslizantes

- Arnes en talud

# 3. Herramientas y Equipos

- Rollos de geotextil

- Cuchillas retractiles

- Sacos de arena

- Grapas de fijacion

# 4. Pre-Requisitos

- Subrasante aprobada

- ATS completado

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificacion | 1. Subrasante aprobada por QA/QC. 2. Verificar especificacion del geotextil (peso, resistencia). | Uso de material incorrecto | Verificacion de certificado |
| Tendido | 1. Desenrollar en sentido del flujo (en canales) o del viento. 2. Traslape minimo 30cm (o segun especificacion). 3. Fijar con grapas o sacos cada 2m. 4. No arrastrar sobre superficies cortantes. | Dano al geotextil | Lastrado, tecnica correcta |
| Costura/Traslape | 1. Si requiere costura: usar hilo de alta resistencia. 2. Si traslape simple: asegurar minimo 30cm uniforme. 3. En pendientes: instalar de abajo hacia arriba. | Falla de union | Control de traslape |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO con viento >50 km/h.

# 7. Respuesta a Emergencias

Caida en talud: activar rescate.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |