TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Actividad: Armado y retiro de encofrado de madera para elementos de concreto

| Codigo | TP-PET-OPE-009 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Carpintero encofradorista (2 min), Ayudantes, Supervisor

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Guantes cuero

- Botas

- Arnes si >1.8m

# 3. Herramientas y Equipos

- Madera fenolica/triplay

- Puntales metalicos/madera

- Martillo

- Clavos

- Nivel

- Plomada

- Sierra circular

# 4. Pre-Requisitos

- Plano de encofrado aprobado

- ATS completado

- PETAR si >1.8m

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Armado de Encofrado | 1. Verificar planos y dimensiones. 2. Cortar piezas con sierra circular (EPP: lentes + guantes). 3. Armar tableros verificando aplomo y escuadra. 4. Instalar puntales y arriostres. 5. Aplicar desmoldante. | Colapso de encofrado | Verificacion de arriostramiento |
| Verificacion Pre-Vaciado | 1. QA/QC verifica: dimensiones, aplomo, limpieza interior, pases para tuberias, juntas selladas. 2. Liberar con protocolo firmado. | NC dimensional | Protocolo de liberacion |
| Desencofrado | 1. Respetar tiempo minimo de fraguado (24-48h segun elemento). 2. Retirar puntales de arriba hacia abajo. 3. No golpear el concreto para desprender encofrado. 4. Apilar material ordenadamente. | Dano al concreto, caida de piezas | Tiempos de fraguado, secuencia |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO desencofrar antes del tiempo minimo sin autorizacion de ingenieria.

# 7. Respuesta a Emergencias

Colapso: Evacuar, conteo, rescate si hay atrapados.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |