TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — CONSTRUCCION DE CHECK DAMS CON GEOTEXTIL

Actividad: Construccion de estructuras de retencion (check dams) revestidas con geotextil

| Codigo | TP-PET-OPE-010 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Operador de excavadora, Instaladores de geotextil (3 min), Topografo

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Guantes

- Botas

- Arnes en pendiente

# 3. Herramientas y Equipos

- Excavadora

- Geotextil

- Sacos de arena/roca

- Equipo topografico

# 4. Pre-Requisitos

- Diseno aprobado

- ATS completado

- Geotextil certificado

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Excavacion de Zanja Base | 1. Excavar segun dimensiones de diseno. 2. Perfilar y compactar fondo. 3. Control topografico. | Inestabilidad de talud | Angulo de reposo, entibado si >1.5m |
| Instalacion de Geotextil | 1. Tender geotextil con traslape segun especificacion. 2. Anclar en zanja perimetral. 3. Proteger de viento con lastrado temporal. | Dano al geotextil | Lastrado, tecnica correcta |
| Relleno y Conformacion | 1. Rellenar con roca o material especificado. 2. Colocar en capas para no danar geotextil. 3. Conformar geometria de diseno. | Punzonamiento del geotextil | Capas de proteccion, tamano de roca controlado |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO usar roca con aristas cortantes sin geotextil de proteccion.

# 7. Respuesta a Emergencias

Derrumbe: Evacuar, asegurar zona.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |