TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — PROTECCION DE DRENES CON FLEXILONA Y/O GEOTEXTIL

Actividad: Proteccion de tuberias de drenaje con material geotextil o flexilona

| Codigo | TP-PET-OPE-011 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Instaladores (2 min), Ayudantes, QA/QC

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Guantes

- Botas

- Arnes si en zanja >1.5m

# 3. Herramientas y Equipos

- Geotextil/Flexilona

- Cuchillas retractiles

- Alambre de amarre

- Grapas

# 4. Pre-Requisitos

- Tuberia instalada y aprobada

- ATS completado

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificacion de Tuberia | 1. Verificar instalacion correcta de tuberia (pendiente, juntas). 2. QA/QC libera la instalacion. | Tuberia mal instalada | Protocolo QA/QC |
| Envolvimiento | 1. Cortar geotextil/flexilona a medida. 2. Envolver tuberia con traslape minimo 30cm. 3. Asegurar con alambre o grapas cada 50cm. 4. Verificar que no queden zonas expuestas. | Ingreso de finos al dren | Traslape completo, fijacion segura |
| Relleno de Proteccion | 1. Colocar material filtrante alrededor del dren protegido. 2. Compactar suavemente sin danar tuberia. 3. Verificar cotas finales. | Aplastamiento de tuberia | Compactacion controlada |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO compactar directamente sobre tuberia sin capa de proteccion.

# 7. Respuesta a Emergencias

Rotura de tuberia: Reportar a ingenieria.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |