TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Actividad: Transporte de equipos pesados y materiales al sitio de obra

| Codigo | TP-PET-OPE-013 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Operador de cama baja, Escolta (vehiculo guia), Vigia en destino

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Guantes

- Botas

- Chaleco

# 3. Herramientas y Equipos

- Cama baja/plataforma

- Cadenas y fajas de amarre

- Vehiculo escolta con baliza

- Senalizacion (banderines, conos)

# 4. Pre-Requisitos

- Permiso de transporte especial MTC (si excede dimensiones)

- Ruta evaluada (puentes, altura libre, curvas)

- ATS completado

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificacion de Ruta | 1. Evaluar ruta: puentes (capacidad de carga), altura libre, ancho de via, curvas. 2. Solicitar permiso MTC si excede dimensiones o peso. 3. Coordinar escolta si ancho >3.0m. | Queda atrapado, dano a infraestructura | Evaluacion de ruta previa |
| Carga de Equipo | 1. Posicionar cama baja en terreno firme y nivelado. 2. Cargar equipo con rampa o grua. 3. Asegurar con cadenas grado 70 y fajas (min 4 puntos de amarre). 4. Verificar distribucion de peso y centro de gravedad. 5. Colocar senalizacion de carga ancha si aplica. | Caida de equipo, volcadura por sobrecarga | Amarre 4 puntos, distribucion de peso |
| Transporte | 1. Vehiculo escolta adelante con baliza y banderines. 2. Velocidad max 40 km/h en carretera, 20 km/h en zona urbana. 3. Comunicacion radial permanente entre cama baja y escolta. 4. Paradas de verificacion de amarre cada 50km. | Caida de carga en ruta | Escolta, verificacion periodica |
| Descarga en Destino | 1. Vigia en destino confirma zona de descarga. 2. Terreno firme, nivelado, senalizado. 3. Descarga con rampa o grua segun equipo. 4. Inspeccion post-transporte del equipo. | Caida durante descarga | Vigia, terreno verificado |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO transportar sin amarre verificado.

PROHIBIDO operar sin escolta si ancho >3.0m.

# 7. Respuesta a Emergencias

Caida de equipo en ruta: Senalizar a 100m, desviar trafico, no intentar mover sin grua.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |