TOURS PANASUR E.I.R.L.

RUC: 20259263230

PLAN DE GESTION SSOMA — TRANSPORTE DE RELAVES FILTRADOS

Area: OPE | ISO 9001/14001/45001, DS 024-2016-EM, Ley 28611

| Codigo | TP-PLA-OPE-002 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08 de Marzo de 2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Revisado por | Giancarlo Huamani Calero |
| Aprobado por | Timoteo Huamani |

# 1. Objetivo

Integrar las medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) en la operacion de transporte de relaves filtrados del Proyecto San Gabriel, cumpliendo con los requisitos del cliente (Buenaventura) y la normativa legal aplicable.

# 2. Riesgos Criticos SSOMA

| Riesgo | Tipo | Control Principal |
| --- | --- | --- |
| Volcadura en ruta de montana | SST | Limite de velocidad, GPS, check-list, vigias |
| Exposicion a relaves (metales pesados) | SO | Respirador P100, guantes nitrilo, monitoreo salud |
| Mal de altura (>4,500 msnm) | SO | Aclimatacion 3 dias, oximetro, protocolo SpO2 |
| Derrame de relaves al medio ambiente | MA | Tolvas hermeticas, kit anti-derrame, plan contingencia |
| Emision de polvo en ruta | MA | Riego de vias, limite velocidad, monitoreo PM10 |
| Fatiga del operador (jornada extendida) | SST | Rotacion, descanso 4h, sensor fatiga |

# 3. Gestion Ambiental del Transporte

Aspecto 1: Emisiones de polvo — Control: riego de vias por cisterna, limite de velocidad en zona seca, monitoreo de PM10 en estacion barlovento. Aspecto 2: Potencial derrame de relaves — Control: tolvas hermeticas con sistema de cierre, revision diaria de integridad de tolva, kit anti-derrame en cada unidad, plan de contingencia TP-PLA-SST-002. Aspecto 3: Generacion de residuos — Control: segregacion en punto limpio del proyecto, disposicion con EO-RS conforme TP-PRO-AMB-002.

# 4. Monitoreo de Salud Ocupacional

Todo personal asignado al transporte de relaves sera monitoreado: EMO de ingreso con evaluacion de trabajo en altura (incluye SpO2 basal), Monitoreo de SpO2 diario al inicio de turno (>88% para autorizar trabajo), Examen de agentes quimicos (metales en sangre/orina) semestral, Audiometria anual (por exposicion a ruido de vehiculo), Evaluacion ergonomica (vibracion cuerpo entero por conduccion) anual.

# 5. Reportes SSOMA

Diarios: check-list pre-uso, ATS, reporte de turno, control SpO2. Semanales: informe SSOMA semanal al cliente (incidentes, capacitaciones, inspecciones). Mensuales: indicadores IF/IS/IA, cumplimiento de programas, estadisticas. El informe mensual se presenta al CSST y al representante del cliente.

# Firmas de Aprobacion

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS Consultor SIG | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: ______________ | Firma: ______________ | Firma: ______________ |