TOURS PANASUR E.I.R.L.

RUC: 20259263230

PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Area: SST | ISO 45001:2018 (8.2), ISO 14001:2015 (8.2), Ley 29783 Art. 83

| Codigo | TP-PLA-SST-002 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08 de Marzo de 2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Revisado por | Giancarlo Huamani Calero |
| Aprobado por | Timoteo Huamani |

# 1. Objetivo

Establecer los protocolos de preparacion y respuesta para proteger la vida, la salud, el medio ambiente y los bienes de Tours Panasur ante situaciones de emergencia que puedan ocurrir durante sus operaciones de transporte y obras de ingenieria.

# 2. Alcance

Aplica a todas las emergencias que puedan ocurrir en: rutas de transporte (Arequipa-San Gabriel, Arequipa-Cerro Verde), frentes de obra en proyectos de clientes, taller de mantenimiento (base Arequipa), oficinas administrativas.

# 3. Clasificacion de Emergencias

| Tipo | Descripcion | Nivel |
| --- | --- | --- |
| Volcadura vehicular | Volcadura de volquete o equipo pesado en ruta de montana | Nivel 3 — Critica |
| Accidente de transito | Colision, atropello o choque en ruta | Nivel 2/3 |
| Derrame de combustible/relaves | Liberacion de hidrocarburos o relaves al medio ambiente | Nivel 2 |
| Incendio vehicular | Fuego en motor, cabina o carga del vehiculo | Nivel 2/3 |
| Sismo | Evento sismico durante operaciones | Nivel 2/3 |
| Tormenta electrica (altitud) | Tormentas electricas en zonas de operacion >4,000 msnm | Nivel 1/2 |
| Derrumbe/deslizamiento | Caida de rocas o deslizamiento en ruta o frente de obra | Nivel 2/3 |
| Emergencia medica | Mal de altura (soroche), infarto, traumatismo grave | Nivel 2/3 |

# 4. Organizacion de Emergencias

Comandante de Incidente: Timoteo Huamani (Gerente General). Coordinador de Emergencias: Giancarlo Huamani (Ing. SST). Brigada de Primeros Auxilios: 4 brigadistas capacitados. Brigada de Evacuacion: Supervisor de Campo + 2 operadores. Brigada de Control de Derrames: 3 operadores capacitados. Cada vehiculo porta: botiquin de primeros auxilios, extintor PQS 6 kg, kit anti-derrame (20L), triangulos de seguridad, conos, linterna, radio, oximetro.

# 5. Protocolo de Volcadura Vehicular

PASO 1: El operador o testigo DETIENE vehiculos en zona segura, enciende luces de emergencia, coloca triangulos a 50m. PASO 2: Evalua estado del conductor — si hay lesionados, NO mover (excepto riesgo de incendio). PASO 3: Reporta al Supervisor por radio: ubicacion exacta (km), N° de heridos, tipo de carga. PASO 4: El Supervisor activa cadena de llamadas: 116 (Bomberos), 105 (PNP), clinica ocupacional, Gerencia. PASO 5: Brigada de primeros auxilios brinda atencion inmediata. PASO 6: Se restringe el area (conos, cinta). PASO 7: Ing. SST se desplaza al lugar para liderar la investigacion. PASO 8: Se preserva evidencia fotografica y del GPS. PASO 9: Reporte a autoridades (MTPE si aplica) y al cliente.

# 6. Protocolo de Derrame Ambiental

PASO 1: DETENER operacion inmediatamente. Eliminar fuentes de ignicion. PASO 2: Contener el derrame con salchichas absorbentes del kit anti-derrame. PASO 3: Si el derrame se dirige a curso de agua, construir dique de tierra. PASO 4: Recoger material contaminado con panos absorbentes. PASO 5: Depositar residuos en bolsa RESPEL del kit. PASO 6: Reportar al Ing. SST indicando tipo de sustancia, volumen estimado, medio receptor afectado. PASO 7: Si supera 1 barril (159L) o afecta curso de agua, notificar a OEFA/OSINERGMIN en 24h. PASO 8: Documentar con fotos, informe de emergencia ambiental en 24h.

# 7. Numeros de Emergencia

| Contacto | Telefono | Disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| Timoteo Huamani (Gerente) | [Numero] | 24/7 |
| Giancarlo Huamani (Ing. SST) | [Numero] | 24/7 |
| Elvis Huamani (Admin) | [Numero] | Horario oficina |
| Bomberos | 116 | 24/7 |
| PNP | 105 | 24/7 |
| SAMU | 106 | 24/7 |
| Clinica San Juan de Dios (Arequipa) | (054) 270270 | 24/7 |
| Centro de Salud mas cercano a San Gabriel | [Numero] | Horario |
| OSINERGMIN (emergencias) | 0800-41800 | 24/7 |

# 8. Simulacros

Se realizaran minimo 4 simulacros al ano (1 por trimestre) conforme el programa TP-PRG-SST-004: Q1: Simulacro de volcadura y evacuacion en ruta. Q2: Simulacro de derrame de combustible. Q3: Simulacro de sismo y evacuacion. Q4: Simulacro de incendio vehicular. Cada simulacro se evalua con formato de evaluacion, se identifican oportunidades de mejora y se actualizan los protocolos si es necesario.

# Firmas de Aprobacion

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS Consultor SIG | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: ______________ | Firma: ______________ | Firma: ______________ |