TOURS PANASUR E.I.R.L.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Análisis Bow-Tie
Exposición a Materiales Peligrosos (MATPEL)

| Código: | TP-BT-SST-003 | Versión: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Área: | SST | Fecha: | 2026-04-03 |
| Elaborado: | INNOVAQ SOLUTIONS | Revisado: | Supervisor SST |
| Aprobado: | Gerente General | Páginas: | 1 de 5 |

## 1. Objetivo

Identificar y analizar mediante la metodología Bow-Tie las amenazas, barreras preventivas, consecuencias y barreras de recuperación asociadas al evento principal, con el fin de gestionar eficazmente los riesgos en las operaciones del proyecto CSF Hanaqpampa.

## 2. Alcance

Este análisis aplica a todas las actividades relacionadas con el proyecto Central Solar Fotovoltaica Hanaqpampa, ubicado en Moquegua, Perú, ejecutado por Tours Panasur E.I.R.L. como contratista de ENGIE Energía Perú S.A.

## 3. Metodología Bow-Tie

La metodología Bow-Tie es una herramienta de gestión de riesgos que permite visualizar de forma gráfica la relación entre las causas (amenazas), el evento principal (Top Event), las consecuencias y las barreras de control. El diagrama tiene forma de corbata de moño (Bow-Tie) donde el nudo central representa el evento no deseado.

• Lado izquierdo: Amenazas y Barreras Preventivas (evitan que ocurra el evento)
• Centro: Evento Principal (Top Event) — punto de pérdida de control
• Lado derecho: Consecuencias y Barreras de Recuperación (mitigan el impacto)
• Factores de escalamiento: condiciones que pueden degradar las barreras

## 4. Análisis Bow-Tie — Exposición a Materiales Peligrosos (MATPEL)

| PELIGRO (Hazard) | Manipulación y transporte de sustancias químicas (combustibles, solventes, ácidos de baterías) |
| --- | --- |
| EVENTO PRINCIPAL (Top Event) | Contacto/inhalación de sustancia peligrosa |
| PROYECTO / UBICACIÓN | CSF Hanaqpampa — Moquegua, Perú (Cliente: ENGIE) |

LADO IZQUIERDO — AMENAZAS Y BARRERAS PREVENTIVAS

| N° | AMENAZA (Threat) | BARRERA PREVENTIVA (Prevention) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Envase deteriorado, corroído o con fisuras no detectadas | Hojas de Datos de Seguridad (HDS/SDS) disponibles en punto de uso |
| 2 | Falta de etiquetado SGA/GHS o etiqueta ilegible | EPP especializado: respirador con filtro químico, guantes de nitrilo, traje Tyvek |
| 3 | Manipulación sin EPP adecuado (respirador, guantes químicos) | Capacitación MATPEL Nivel I para todo el personal expuesto (8 horas) |
| 4 | Almacenamiento inadecuado sin contención secundaria | Almacén construido según DS 043-2007-EM con ventilación y contención |
| 5 | Mezcla de sustancias químicamente incompatibles | Matriz de compatibilidad química verificada antes de almacenamiento conjunto |
| 6 | Derrame durante transporte por mala sujeción de envases | Kit antiderrame en cada vehículo de transporte de materiales peligrosos |

▶▶▶  EVENTO PRINCIPAL: Contacto/inhalación de sustancia peligrosa  ◀◀◀

LADO DERECHO — CONSECUENCIAS Y BARRERAS DE RECUPERACIÓN

| N° | CONSECUENCIA (Consequence) | BARRERA DE RECUPERACIÓN (Recovery) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Intoxicación aguda con compromiso respiratorio o neurológico | Ducha de emergencia y lavaojos instalados en zona de almacenamiento |
| 2 | Quemaduras químicas en piel, ojos o vías respiratorias | Protocolo de descontaminación de personal (paso a paso documentado) |
| 3 | Contaminación de suelo y/o cuerpos de agua cercanos | Atención médica inmediata por paramédico con antídotos disponibles |
| 4 | Multa ambiental de OEFA y remediación obligatoria | Plan de remediación ambiental según TP-PRO-AMB-003 |
| 5 | Enfermedad ocupacional crónica (dermatitis, daño hepático/renal) | Notificación inmediata a OEFA y autoridad competente (< 24 horas) |

FACTORES DE ESCALAMIENTO (Escalation Factors)

| N° | FACTOR DE ESCALAMIENTO | CONTROL DE ESCALAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | HDS no disponible o en idioma no comprendido por el trabajador | HDS traducidas al español y resumidas en fichas de campo simplificadas |
| 2 | EPP inadecuado para el químico específico manipulado | Matriz de selección de EPP por sustancia química actualizada |
| 3 | Almacén sin ventilación por diseño deficiente | Medición de gases con detector multigas antes de ingreso al almacén |
| 4 | Personal sin capacitación MATPEL asignado a tareas con químicos | Verificación de certificado MATPEL vigente antes de autorización |
| 5 | Kit antiderrame agotado o incompleto | Inspección semanal de kits con check-list y reposición inmediata |

## 5. Responsabilidades

| ROL | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| Gerente General | Asegurar recursos para la implementación de barreras de control. |
| Supervisor SST | Verificar la implementación y eficacia de las barreras preventivas y de recuperación. |
| Trabajadores | Cumplir con los procedimientos establecidos y reportar condiciones subestándar. |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Asesorar en la identificación de riesgos y diseño de barreras de control. |

## 6. Referencias Normativas

• Ley 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

• DS 005-2012-TR — Reglamento de la Ley 29783

• ISO 45001:2018 — Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

• ISO 14001:2015 — Sistemas de Gestión Ambiental

• RM 050-2013-TR — Formatos referenciales de SST

• Estándares ENGIE — Requisitos de seguridad para contratistas

## 7. Control de Cambios

| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-03 | Emisión inicial | INNOVAQ SOLUTIONS |