| TOURS PANASUR E.I.R.L. | PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS SISTEMA DE MONITOREO DE CONDUCCIÓN POR DASHCAM — FLOTA CSF HANAQPAMPA | Código: TP-SSOMA-PAC-001-2026 Revisión: 0 Fecha: 07/07/2026 Página: 1 de 1 |
| --- | --- | --- |

1. OBJETIVO

Establecer las acciones correctivas derivadas de las observaciones identificadas desde el inicio de operación del sistema de monitoreo de conducción por dashcam de la flota del proyecto CSF Hanaqpampa, a fin de asegurar la confiabilidad del sistema como control operacional de fatiga, somnolencia y manejo defensivo, y tratar los actos y condiciones subestándar detectados, conforme a la Ley N° 29783 y al ciclo de mejora continua de ISO 45001:2018 (cl. 10.2).

2. ALCANCE

Aplica a los cinco vehículos de la flota con dashcam del proyecto (Camionetas BFB-898, BPM-741, Gris, Blanca y Bus F7P-952), al personal conductor y de supervisión, al proceso de recolección y custodia de grabaciones (memorias SD → Drive) y a la plataforma de análisis y dashboard operada con INNOVAQ Solutions.

3. DATOS GENERALES

| Proyecto | CSF Hanaqpampa — corredor vial 27.488 km (ENGIE) · Moquegua, Perú |
| --- | --- |
| Empresa | Tours Panasur E.I.R.L. — Área SSOMA |
| Sistema evaluado | Monitoreo de conducción por dashcam/DMS — 5 vehículos (Camionetas BFB-898, BPM-741, Gris s/p, Blanca s/p; Bus F7P-952) |
| Periodo evaluado | Inicio de operación del sistema (may 2026) al 07/07/2026 |
| Fuente de hallazgos | Revisión de repositorio Drive de grabaciones, muestreo manual de clips (BFB-898, 21/05/2026) y dashboard de flota (innovaqsolution.com/dashboardweb/dashcamHannaqpampa) |
| Elaborado por | Alvaro Ruiz Reyna — Jefe SSOMA |
| Marco normativo | Ley N° 29783 y D.S. 005-2012-TR (SST) · D.S. 016-2009-MTC (uso de celular en conducción) · ISO 45001:2018 cl. 10.2 (no conformidad y acción correctiva) |

4. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Las observaciones se listan en orden de prioridad de tratamiento. La clasificación distingue actos/condiciones subestándar de fallas del propio sistema de monitoreo (registro, recolección, configuración y cobertura), dado que estas últimas comprometen la disponibilidad de evidencia para la gestión de fatiga y manejo defensivo.

| N° | Observación / Hallazgo | Clasif. | Causa raíz probable | Acción correctiva | Responsable | Plazo | Prior. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocupante con celular en mano dentro de cabina — Camioneta BFB-898, 21/05/2026 08:54 h (clip 20260521_085410). No confirmado si el vehículo estaba en movimiento. | Acto subestándar (por verificar) | Posible incumplimiento del estándar de manejo defensivo / política de cero uso de celular en conducción; supervisión en ruta limitada. | 1) Revisar el clip completo y segmentos adyacentes para determinar si el vehículo estaba en movimiento. 2) Identificar al conductor y ocupante. 3) Si se confirma: retroalimentación documentada, re-instrucción en manejo defensivo y registro en file del conductor. 4) Difundir charla toolbox específica de uso de celular a toda la flota. | Jefe SSOMA / Superv. de Operaciones | 15/07/2026 | ALTA |
| 2 | Vacío de grabación de 45.7 min (07:53–08:39 h) en turno del 21/05/2026 — Camioneta BFB-898. Tramo del turno sin evidencia de video. | Falla de registro / trazabilidad | Causa no determinada: apagado de motor en parada prolongada, corte de alimentación de la dashcam, o falla del equipo. | 1) Contrastar con bitácora de ruta y entrevista al conductor para establecer la causa. 2) Verificar configuración de alimentación de la dashcam (grabación en ralentí / modo estacionamiento). 3) Establecer instructivo: la dashcam debe permanecer grabando durante toda la jornada operativa. 4) Incluir verificación de grabación continua en el checklist pre-uso del vehículo. | Jefe SSOMA / Mant. de flota | 22/07/2026 | ALTA |
| 3 | Copia de memoria SD incompleta — Camioneta 4 Blanca: carpetas DCIMA/B/C en Drive contienen solo archivos de sistema de 8 bytes (bitarry.dat); ningún video fue transferido (27/06/2026). | Falla de proceso de recolección de evidencia | Procedimiento de volcado de SD sin verificación posterior; el responsable de la copia no validó el contenido transferido. | 1) Re-ejecutar la copia desde la memoria SD original y subir los videos a Drive. 2) Emitir instructivo de volcado de SD con paso de verificación obligatorio (conteo de archivos y tamaño total vs. contenido de la tarjeta). 3) Designar responsable único de recolección por vehículo. | Superv. de Operaciones | 14/07/2026 | ALTA |
| 4 | Relojes internos de dashcam desconfigurados: clips .avi de BFB-898 con fecha grabada "2017" (RC_20170505*), no correspondiente a la fecha real de grabación (may 2026). | Falla de configuración de equipo | Dashcams sin sincronización de fecha/hora tras instalación o tras cortes de batería; sin rutina de verificación periódica. | 1) Sincronizar fecha/hora de todas las dashcams de la flota (5 vehículos). 2) Incluir verificación de fecha/hora en la inspección mensual de vehículos. 3) Registrar la marca/modelo de cada equipo y su procedimiento de ajuste. | Mant. de flota | 18/07/2026 | MEDIA |
| 5 | Canal frontal sin grabaciones — BFB-898: carpeta video_front_lock vacía; solo se cuenta con cámara de cabina. El Bus F7P-952 presenta el caso inverso (solo canal frontal, sin cámara de cabina/DMS). | Cobertura de monitoreo incompleta | Configuración heterogénea de equipos entre vehículos; sin estándar mínimo de canales de grabación definido para la flota. | 1) Definir estándar mínimo de cobertura: cámara frontal (vía) + cámara de cabina (DMS) operativas en los 5 vehículos. 2) Auditar la configuración actual de cada equipo. 3) Gestionar la habilitación o adquisición de los canales faltantes con presupuesto SSOMA. | Jefe SSOMA / Gerencia | 31/07/2026 | MEDIA |
| 6 | Placas no registradas en el sistema para Camioneta 3 (Gris) y Camioneta 4 (Blanca); identificación de carpetas en Drive solo por color. | Deficiencia de trazabilidad documental | Alta de vehículos en el repositorio sin ficha de identificación estandarizada. | 1) Registrar placa, marca/modelo y conductor asignado de ambas camionetas. 2) Renombrar las carpetas de Drive con el formato estándar "Camioneta N PLACA". 3) Actualizar el dashboard web con las placas. | Jefe SSOMA | 11/07/2026 | MEDIA |
| 7 | Exposición en ventana circadiana de menor vigilancia — Bus F7P-952: clip de conducción a las 20:05 h (ventana 20–24 h) del periodo 08–16/06/2026, sin cámara de cabina que permita evaluar fatiga del conductor. | Riesgo de fatiga sin control de detección | Programación de servicios de transporte de personal en horario nocturno sin monitoreo DMS complementario. | 1) Verificar la programación de rutas del bus y las horas de servicio del conductor (HOS) en esa semana. 2) Aplicar pausas activas y control de descanso previo para servicios posteriores a las 20:00 h. 3) Priorizar al bus en la habilitación de cámara de cabina (vinculado a acción N° 5). | Superv. de Operaciones / Jefe SSOMA | 25/07/2026 | MEDIA |
| 8 | Material acumulado sin analizar: BPM-741 (8 clips, may 2026), Camioneta Gris (24 clips, 16–18/06/2026) y Bus F7P-952 (7 clips). Indicadores del dashboard en "n/d": pipeline automatizado de análisis (PERCLOS/KSS, eventos) no ejecutado. | Brecha de implementación del sistema | El sistema se encuentra en fase de recolección; el pipeline de análisis (visión computacional) no está en producción y la revisión manual no es escalable (limitación de descarga de 10 MB por archivo vía API de Drive). | 1) Definir flujo de trabajo de análisis: carga directa de clips seleccionados (evita el límite de API) o ejecución del pipeline en entorno con acceso completo al Drive. 2) Establecer frecuencia de análisis (semanal) y criterio de muestreo mínimo por vehículo. 3) Ejecutar primer ciclo completo sobre el material acumulado y actualizar el dashboard con indicadores reales. | INNOVAQ Solutions / Jefe SSOMA | 31/07/2026 | MEDIA |

5. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EFICACIA

El estado de cada acción se actualizará semanalmente en reunión SSOMA y se registrará en la tabla siguiente. Una acción se considerará cerrada solo con evidencia objetiva (registro, fotografía, clip, acta o instructivo emitido). La verificación de eficacia se realizará a los 30 días del cierre, comprobando la no recurrencia de la observación en el material de video del periodo posterior.

| N° | Acción | Estado | Fecha de cierre | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acción correctiva N° 1 | PENDIENTE |  |  |
| 2 | Acción correctiva N° 2 | PENDIENTE |  |  |
| 3 | Acción correctiva N° 3 | PENDIENTE |  |  |
| 4 | Acción correctiva N° 4 | PENDIENTE |  |  |
| 5 | Acción correctiva N° 5 | PENDIENTE |  |  |
| 6 | Acción correctiva N° 6 | PENDIENTE |  |  |
| 7 | Acción correctiva N° 7 | PENDIENTE |  |  |
| 8 | Acción correctiva N° 8 | PENDIENTE |  |  |

6. OBSERVACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Las grabaciones contienen imágenes de trabajadores identificables. Su uso se restringe a fines de seguridad y salud en el trabajo (monitoreo de fatiga y manejo defensivo); el acceso al repositorio y al dashboard debe limitarse al personal autorizado de SSOMA y Operaciones, conforme a la Ley N° 29733 (Protección de Datos Personales) y su reglamento.

| Elaborado por: Alvaro Ruiz Reyna — Jefe SSOMA | Revisado por: Nombre / Cargo / Firma | Aprobado por: Nombre / Cargo / Firma |
| --- | --- | --- |