TOURS PANASUR E.I.R.L.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN — ANÁLISIS BOW-TIE

Análisis Bow-Tie: Volcadura de Vehículo de Transporte

| Código: | TP-BT-SST-001 | Versión: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Área: | SST | Fecha: | 2026-04-03 |
| Proyecto: | CSF Hanaqpampa | Cliente: | ENGIE Energía Perú |

## 1. PELIGRO (Hazard)

Transporte de carga pesada por vías rurales de montaña hacia CSF Hanaqpampa

## 2. EVENTO TOPE (Top Event)

VOLCADURA DEL VEHÍCULO (volquete/cisterna/cargador frontal)

## 3. AMENAZAS (Threats) — Lado Izquierdo

Exceso de velocidad en curvas y pendientes

Fatiga y somnolencia del conductor (jornadas extendidas)

Falla mecánica: frenos, dirección, neumáticos

Vía en mal estado: baches, deslizamientos, tramos sin señalizar

Sobrecarga del vehículo o carga mal asegurada

Condiciones climáticas adversas: neblina, lluvia, viento lateral

## 4. BARRERAS PREVENTIVAS (Prevention)

Controles que previenen que las amenazas causen el evento tope:

✓ Control de velocidad GPS con alertas en tiempo real

✓ Programa de gestión de fatiga y somnolencia (TP-PRO-SST-004)

✓ Mantenimiento preventivo de flota (TP-PRO-MAN-001)

✓ Inspección pre-operacional diaria (Check-list vehicular)

✓ Control de carga: pesaje y amarre certificado

✓ Consulta de pronóstico meteorológico antes de salida

## 5. CONSECUENCIAS (Consequences) — Lado Derecho

Muerte del conductor y/o ocupantes

Lesiones graves a terceros en la vía

Derrame de combustible o carga peligrosa

Contaminación ambiental de suelo y agua

Paralización del proyecto CSF Hanaqpampa

Sanciones de OSINERGMIN / SUTRAN / SUNAFIL

Pérdida de homologación ENGIE

## 6. BARRERAS DE RECUPERACIÓN (Mitigation)

Controles que mitigan las consecuencias después del evento tope:

✓ Plan de emergencias activado (TP-PLA-SST-002)

✓ Kit de contención de derrames en cada unidad

✓ Brigada de emergencia con tiempo de respuesta < 30 min

✓ Seguro SCTR activo para todo el personal

✓ Protocolo de notificación a ENGIE en < 2 horas

✓ Investigación ICAM dentro de 48 horas

## 7. FACTORES DE ESCALAMIENTO

Factores que pueden degradar la efectividad de las barreras:

⚠ Conductor no capacitado en manejo defensivo

⚠ Falta de supervisión en ruta

⚠ Ruta alternativa no evaluada previamente

⚠ Kit de emergencia incompleto o vencido

## 8. DIAGRAMA BOW-TIE

AMENAZAS → [BARRERAS PREVENTIVAS] → EVENTO TOPE → [BARRERAS DE RECUPERACIÓN] → CONSECUENCIAS

Ver diagrama visual en la plataforma SIG 360° → Módulo Bow-Tie → TP-BT-SST-001

Documento controlado — SIG 360° Tours Panasur E.I.R.L. | Proyecto CSF Hanaqpampa